Техническое задание

# Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ

Рабочая спецификация для хакатона на основе исходного задания и Q&A с заказчиком

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Статус | Рабочее ТЗ для проектирования, разработки и демонстрации |
| Основание | Исходное техническое задание Геоскан и расшифровка Q&A |
| Главный приоритет | Корректные и выполнимые маршруты нескольких БВС без нарушения ограничений |

Ключевой вывод

В первую очередь заказчик ожидает законченное решение, которое принимает подготовленные пространственные данные, разбивает авиационную работу между несколькими БВС, строит безопасные маршруты и расписание, поддерживает два критерия оптимизации и выгружает результат для проверки. Графический интерфейс, история расчетов и расширенные модели являются дополнениями и не должны вытеснять основную логику.

# 1 Назначение и границы решения

Сервис предназначен для предварительного планирования беспилотных авиационных работ на заданной территории. Он должен распределять одну съемочную задачу между парком БВС, формировать индивидуальные маршруты и расписание вылетов, а также проверять выполнимость плана с учетом пространственных, временных и технических ограничений.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 38:19-40:20 и 1:22:33-1:23:43

Главная предметная задача - не создание еще одного GIS-редактора и не управление аппаратами в реальном времени. Основная ценность решения состоит в том, чтобы разделить авиационную работу на несколько согласованных полетов и получить проверяемый план для группы БВС.

Источник: Q&A 12:32-13:44; 21:07-21:35; 1:22:33-1:23:43

# 2 Приоритеты реализации

Приоритеты ниже отражают прямые ответы заказчика. P1 необходимо довести до рабочего состояния для основной демонстрации. P2 реализуется только после стабильной работы P1. Пункты вне объема не следует включать в MVP.

| Приоритет | Содержание |
| --- | --- |
| P1 | Распределение съемочной задачи между несколькими БВС и построение индивидуальных маршрутов |
| P1 | Два режима оптимизации: минимальное время завершения и минимальный суммарный налет |
| P1 | Проверка запретных зон, препятствий, высотных и временных ограничений, опасных сближений |
| P1 | Учет доступного заряда, безопасного остатка и достижимости площадки посадки |
| P1 | Расписание с временем старта каждого вылета и поддержка нескольких вылетов одним БВС |
| P1 | Экспорт результата и документация формата данных |
| P2 | Графическая карта с исходными объектами, маршрутами и сводными показателями |
| P2 | REST API, история расчетов, сравнение вариантов и подбор стартовых площадок |
| Вне объема | GIS-редактирование, управление БВС, постобработка снимков, радиопокрытие и сложная метеомодель |

Источник: Q&A 07:11-09:37; 19:42-24:03; 38:19-40:20; 1:11:46-1:13:24

# 3 Пользователь и основной сценарий

Целевой пользователь в рамках хакатона - специалист, который заранее подготавливает исходные пространственные данные и параметры задания, запускает расчет и получает план полетов. Заказчик не зафиксировал конкретную роль оператора, диспетчера или аналитика; графический интерфейс не является обязательным.

Источник: Q&A 19:28-21:35

Пользователь подготавливает файлы с областью съемки, ограничениями, препятствиями, площадками и параметрами парка БВС.

Пользователь задает тип съемки, целевое качество, допустимое перекрытие и критерий оптимизации.

Сервис проверяет входные данные и выполнимость задания.

Сервис строит покрытие зоны галсами, делит работу между БВС, назначает вылеты и формирует расписание.

Сервис проверяет маршруты на ограничения, запас энергии и возможные опасные сближения.

Пользователь получает визуализацию или машинно-читаемый результат, сводные показатели и экспорт маршрутов.

# 4 Обязательные функциональные требования P1

## 4.1 Входные данные

FR-01  Пространственные данные

Сервис должен принимать область съемки в виде полигона или мультиполигона. Отверстия допустимы; самопересечения можно считать некорректными и отклонять при валидации.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 13:44-14:31

FR-02  Ограничения и препятствия

Сервис должен принимать границы разрешенного пространства, запретные зоны, высотные препятствия, основные и резервные площадки. Пространственные ограничения могут иметь координатные, высотные и временные границы.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 57:40-59:00 и 1:10:10-1:11:21

FR-03  Парк БВС

Сервис должен принимать перечень доступных БВС и необходимые для расчета характеристики: тип аппарата, совместимую полезную нагрузку, скорость, допустимую продолжительность или запас энергии, ограничения по ветру и иные параметры, которые команда использует в алгоритме.

Источник: исходное задание, разделы 2 и 6; Q&A 1:03:00-1:04:28

FR-04  Параметры съемки

Пользователь должен задавать тип съемки и целевой GSD либо эквивалентный параметр, по которому рассчитывается высота. Перекрытие между галсами должно задаваться конфигурацией для выбранного типа съемки. Для демонстрации допустимо ориентироваться на аэрофотосъемку; минимальное межгалсовое перекрытие заказчик обозначил как 50 процентов.

Источник: Q&A 42:09-45:15

FR-05  Формат и система координат

Базовая система координат - WGS 84. Для хакатона достаточно файлового обмена. Команда должна явно задокументировать поддерживаемые форматы и структуру входных данных; KML или GeoJSON являются предпочтительными вариантами.

Источник: Q&A 12:32-13:44; 17:18-19:08; 28:06-31:19; 1:20:09-1:22:25

## 4.2 Построение покрытия и распределение работ

FR-06  Построение маршрута съемки

Сервис должен самостоятельно рассчитывать шаг между галсами на основе целевого перекрытия и строить маршрут покрытия области. Полезная съемка выполняется на высоте над поверхностью, рассчитанной из целевого GSD и характеристик камеры.

Источник: Q&A 15:00-16:58; 41:43-45:15

FR-07  Разделение зоны между БВС

Одну область разрешается делить между несколькими БВС. Сервис должен определить, какие участки и в какой последовательности выполняет каждый аппарат, сохранив полное покрытие заданной области.

Источник: Q&A 45:15-46:53; 1:22:33-1:23:43

FR-08  Совместимость полезной нагрузки

При назначении участков необходимо учитывать тип требуемой съемки и совместимость полезной нагрузки конкретного БВС. Разные модели камер одного типа могут участвовать в съемке одной территории; объединение материалов относится к постобработке и не входит в сервис.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 45:15-46:53

FR-09  Этапы полета

Для каждого вылета должны быть определены этапы: взлет, перелет к зоне, съемка, обратный или следующий перелет и посадка. Место старта и посадки может различаться.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 48:01-50:22

## 4.3 Расписание и повторные вылеты

FR-10  Время старта

Сервис должен формировать расписание с временем старта каждого вылета, а не только геометрию маршрутов.

Источник: Q&A 50:22-50:36; 1:20:09-1:22:25

FR-11  Несколько вылетов одним БВС

Один аппарат может выполнять несколько вылетов в рамках одной задачи. Между вылетами допускается фиксированная или настраиваемая добавка на замену аккумулятора, выгрузку данных и подготовку к повторному старту.

Источник: Q&A 40:28-41:43; 50:36-51:50

FR-12  Завершение работы

Время выполнения проекта считается до возвращения и посадки последнего БВС. Подготовку, замену батарей и прочие накладные операции допускается моделировать упрощенно.

Источник: Q&A 40:28-41:43

## 4.4 Критерии оптимизации

FR-13  Минимальное время

Сервис должен поддерживать режим минимизации общего времени выполнения всей съемочной задачи при заданном парке и ограничениях.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 38:02-40:20

FR-14  Минимальный суммарный налет

Сервис должен поддерживать отдельный режим минимизации суммарного времени работы всех задействованных БВС. В рамках хакатона этот показатель используется как упрощенная оценка расхода ресурса техники.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 38:02-40:20

FR-15  Выбор режима

Пользователь должен иметь возможность выбрать один из двух критериев перед запуском расчета, а результат должен явно указывать примененный критерий и достигнутые показатели.

Источник: исходное задание, раздел 4

## 4.5 Проверка выполнимости и безопасности

FR-16  Запретные зоны и высотные препятствия

Ни один маршрут не должен пересекать запретную область, выходить за разрешенное пространство или проходить в опасной близости от высотного препятствия. Конкретные безопасные отступы, не заданные заказчиком, должны быть параметрами сценария и описываться в документации.

Источник: Q&A 07:11-08:58; 57:40-59:00; 1:20:09-1:22:25

FR-17  Разведение БВС во времени и пространстве

Сервис должен исключать столкновения и опасные сближения между аппаратами. Проверка должна учитывать геометрию маршрутов и время прохождения конфликтных участков. Численные пороги безопасного расстояния заказчик не зафиксировал, поэтому они должны быть настраиваемыми и обоснованными.

Источник: Q&A 07:11-08:58; 55:18-56:45; 1:20:09-1:22:25

FR-18  Энергетическая выполнимость

Каждый вылет должен укладываться в доступный запас энергии. Допустима линейная модель расхода по времени или расстоянию. Для демонстрации следует сохранять безопасный остаток; в Q&A приведена ориентировочная отсечка 20 процентов.

Источник: Q&A 51:50-54:45

FR-19  Достижимость посадки

Из каждой точки маршрута должна быть достижима хотя бы одна допустимая основная или резервная точка посадки с учетом оставшегося ресурса. Резервная площадка не должна использоваться как обычная площадка выполнения работ.

Источник: Q&A 59:00-1:01:06

FR-20  Рельеф и высота

Полезная съемка выполняется на постоянной целевой высоте над поверхностью. Поддержание этой высоты можно считать функцией автопилота. Если команда проверяет рельеф вдоль перелетов, допускается дискретный шаг порядка 20-30 метров, чтобы не перегружать расчет.

Источник: Q&A 15:00-19:08

## 4.6 Учет ветра

FR-21  Выполнимость по ветру

Сервис должен проверять, не превышает ли заданная скорость ветра предельное значение для выбранного БВС. При превышении полет считается невыполнимым.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 1:07:03-1:10:10

FR-22  Направление галсов

Направление ветра должно учитываться при выборе направления галсов площадной съемки. Детально моделировать влияние ветра на расход батареи и длительность полета не требуется.

Источник: Q&A 1:07:03-1:10:10 и 1:11:21-1:13:24

## 4.7 Невыполнимое задание

FR-23  Отказ от частичного плана

Если полное выполнение невозможно, минимально допустимый результат - сообщение о невыполнимости. Частично покрытая зона не должна выдаваться как успешно выполненное задание.

Источник: Q&A 1:01:06-1:03:00

FR-24  Объяснение причины

Сообщение должно по возможности указывать причину: недостаточная дальность, неподходящая модель БВС, отсутствие достижимой площадки, действующее ограничение или необходимость изменить дату или точку старта. Рекомендация полезна, но не должна заменять корректный статус невыполнимости.

Источник: Q&A 51:50-52:44; 1:01:06-1:03:00

## 4.8 Выходные данные

FR-25  Индивидуальные задания

Для каждого БВС и каждого вылета сервис должен выдавать маршрут или геометрию задания, ключевые точки, высоту, скорость, место старта и посадки, этапы полета, модель БВС и время старта.

Источник: исходное задание, раздел 2; Q&A 28:06-31:19; 48:56-50:36; 1:20:09-1:22:25

FR-26  Экспорт

Результат должен экспортироваться в KML или GeoJSON. Команда самостоятельно определяет структуру, но обязана описать атрибуты, единицы измерения, временные метки и связи между объектами. Дополнительные файлы допустимы при объяснении необходимости.

Источник: исходное задание, разделы 2 и 4; Q&A 28:06-31:19

FR-27  Сводные показатели

Результат должен содержать как минимум общее время выполнения, суммарный налет, количество БВС и количество вылетов. Эти показатели используются для объяснения результата оптимизации.

Источник: Q&A 22:03-22:49; исходное задание, раздел 4

# 5 Дополнительные требования P2

| ID | Функция | Статус и смысл |
| --- | --- | --- |
| P2-01 | Минимальный веб-интерфейс и карта | Показать область, запреты, площадки, препятствия и маршруты. Интерфейс является плюсом, но заказчик готов принять консоль или REST. |
| P2-02 | REST API | Предпочтителен, но файлового режима достаточно. При наличии API поля должны быть описаны в OpenAPI с единицами измерения. |
| P2-03 | История и сравнение | Сохранение расчетов, версий маршрутов и сравнение вариантов названо плюсом. |
| P2-04 | Подбор площадок | Система может рекомендовать оптимальное расположение стартовых площадок; заказчик назвал это особенно сильным дополнением. |
| P2-05 | Светлое время суток | Можно ограничивать доступное окно выполнения датой и продолжительностью светового дня. |
| P2-06 | Особенности самолетного БВС | Защитные зоны для разворотов, зона ожидания и маршрут захода на посадку могут повысить качество решения. |
| P2-07 | Расширенный учет ветра | Можно учитывать дополнительные эффекты ветра, если это не мешает завершению основной логики. |

Источник: Q&A 13:21-13:44; 19:42-23:19; 27:07-28:06; 35:04-38:02; 47:29-48:01; 49:07-50:22; 1:11:46-1:13:24

# 6 Что не входит в MVP

Редактирование полигонов, запретных зон и других GIS-объектов на карте. Исходные данные готовятся во внешней GIS-системе.

Интеграция с актуальными государственными сервисами запретных зон. Для теста зоны считаются переданными во входных данных.

Реальное управление БВС, отправка команд, телеметрия и динамическое перепланирование во время полета.

Фотограмметрическая постобработка, сшивка снимков и объединение данных камер.

Подробная нелинейная модель батареи с температурой, маневрами, набором высоты и постоянной оценкой ветра.

Учет катапульты, парашютной посадки и иных способов запуска как обязательных факторов.

Радиосвязь и радиовидимость.

Аутентификация, роли пользователей, облачная многопользовательская модель и восстановление после сбоя.

Обязательная автономная работа без интернета и поддержка всех браузеров.

Обязательный импорт результата именно в Geoscan Planner. Совместимость с доступным просмотрщиком достаточна при наличии документации.

Источник: Q&A 12:32-13:44; 23:05-25:18; 31:19-34:38; 45:15-46:53; 48:12-48:56; 54:45-57:40; 1:10:10-1:11:21; 1:22:25-1:23:43

# 7 Интерфейс и демонстрация

В исходном задании указан веб-интерфейс и требуется визуализация маршрутов. На Q&A заказчик уточнил, что графический интерфейс не обязателен: допустимы консоль или REST, а карта будет плюсом. Для снижения риска на защите рекомендуется минимальный веб-экран без функций GIS-редактора. Это рекомендация команды, а не отдельное требование заказчика.

Источник: исходное задание, разделы 2 и 4; Q&A 19:28-21:35

Загрузка или выбор подготовленного сценария.

Выбор критерия оптимизации.

Запуск расчета и отображение статуса.

Карта с областью, ограничениями, площадками и цветными маршрутами отдельных БВС.

Сводка: выполнимость, общее время, суммарный налет, число БВС и вылетов.

Скачивание KML или GeoJSON и просмотр причины ошибки.

# 8 Нефункциональные требования

| ID | Параметр | Требование |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Масштаб | Ориентир: территория около 100 км² и до 10 БВС. Решать существенно большие задачи не требуется. |
| NFR-02 | Время расчета | Ориентир - до 30 минут. Если более долгий расчет дает качественный план, качество важнее скорости. |
| NFR-03 | Среда | Современный браузер на ПК для веб-версии. Конкретный браузер заказчиком не закреплен. |
| NFR-04 | Развертывание | Локального запуска через Docker Compose достаточно. Исходный код должен быть доступен экспертам. |
| NFR-05 | Стек | Обязательного стека и ограничений на библиотеки, модели, API или GIS SDK нет. |
| NFR-06 | Валидация | Минимальная проверка геометрии, допустимых значений, числа БВС и обязательных параметров. |
| NFR-07 | Завершенность | Решение должно быть доведено до конца и сбалансировано: алгоритм, техническая реализация, объяснение и демонстрация. |

Источник: Q&A 04:34-09:37; 24:03-27:07; 1:19:31-1:20:09

# 9 Документация и комплект сдачи

Исходный код и работоспособная версия или демо.

Инструкция по запуску и проверке решения.

Описание архитектуры и компонентов.

Пояснительная записка по алгоритму с минимальным математическим обоснованием. Псевдокод не обязателен.

Описание входных и выходных форматов, атрибутов, единиц измерения и временных меток.

OpenAPI-описание при наличии REST API.

Перечень известных ограничений.

Презентация и тестовый сценарий с визуализацией результата и сравнением двух критериев оптимизации.

Источник: исходное задание, разделы 4, 5 и 7; Q&A 10:14-11:02; 27:07-31:19; 1:19:31-1:20:09

# 10 Критерии приемки MVP

| ID | Проверяемое условие |
| --- | --- |
| AC-01 | Сервис принимает тестовый сценарий с областью, ограничениями, препятствиями, площадками и парком БВС. |
| AC-02 | Сервис строит полное покрытие области с шагом галсов, соответствующим заданному перекрытию. |
| AC-03 | Работа разделяется минимум между двумя БВС, если выбранный сценарий этого требует. |
| AC-04 | Пользователь может получить план по минимальному времени и отдельный план по минимальному суммарному налету. |
| AC-05 | Ни один маршрут не пересекает запретные зоны и не нарушает заданные высотные или временные ограничения. |
| AC-06 | В плане отсутствуют столкновения и опасные сближения по принятым и задокументированным порогам. |
| AC-07 | Каждый вылет укладывается в энергетический лимит, сохраняет безопасный остаток и имеет достижимую посадку. |
| AC-08 | Для каждого вылета указаны аппарат, старт, посадка, этапы, высота, скорость и время старта. |
| AC-09 | Результат экспортируется в заявленном формате и повторно читается доступным просмотрщиком или тестовым скриптом. |
| AC-10 | Для невыполнимого сценария сервис возвращает ошибку и причину, а не выдает неполный план как успешный. |
| AC-11 | Демо показывает исходные данные, результат, показатели оптимизации и известные ограничения. |

# 11 Противоречия и принятые трактовки

| Вопрос | Что сказано | Рабочая трактовка |
| --- | --- | --- |
| Веб-интерфейс | В PDF обязателен веб-интерфейс; в Q&A допустимы консоль или REST. | Для защиты безопаснее сделать минимальный веб-экран, но не тратить время на GIS-редактор. |
| Ветер | PDF требует учитывать скорость ветра; в Q&A отменен сложный расчет расхода и времени. | P1: проверка допустимости по предельной скорости и выбор направления галсов. Остальное - P2. |
| Количество БВС | В начале Q&A назван предел 10; позже прозвучало «не больше 10», затем неуверенно «есть 15». | Целевой гарантированный масштаб MVP - до 10 БВС. Более высокий предел считать бонусом. |
| Формат данных | Единой структуры KML или GeoJSON заказчик не задал. | Команда фиксирует собственную схему, атрибуты и единицы в документации. |
| Безопасная дистанция | Заказчик требует отсутствие опасных сближений, но численные пороги не установил. | Использовать настраиваемые пороги и обосновать их в пояснительной записке. |
| Интеграция с Planner | В PDF приведен Geoscan Planner как ресурс; в Q&A обязательный импорт не подтвержден. | Экспорт должен быть проверяемым, но привязка к одному внешнему ПО не является P1. |

# 12 Матрица подтверждения ключевых требований

| Требование | Приоритет | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Безопасность маршрутов - главный критерий | P1 | Q&A 07:11-08:58 |
| Законченность и баланс решения | P1 | Q&A 09:04-09:37 |
| Файлы достаточны, REST предпочтителен | P1 / P2 | Q&A 12:32-13:44 |
| GIS-редактирование не нужно | Вне объема | Q&A 12:32-13:44 и 21:07-21:35 |
| GUI и карта - плюс, а не обязательная основа | P2 | Q&A 19:28-22:03 |
| Два критерия оптимизации | P1 | Q&A 38:02-40:20 |
| Построение галсов по перекрытию | P1 | Q&A 41:43-45:15 |
| Разделение одной зоны между БВС | P1 | Q&A 45:15-46:53 |
| Расписание стартов обязательно | P1 | Q&A 50:22-50:36 |
| Несколько вылетов одного БВС | P1 | Q&A 50:36-51:50 |
| Линейная модель энергии достаточна | P1 | Q&A 51:50-54:45 |
| Пространственные, высотные и временные ограничения | P1 | Q&A 57:40-59:00 |
| Достижимая посадка из каждой точки | P1 | Q&A 59:50-1:01:06 |
| При невозможности - ошибка и причина | P1 | Q&A 1:01:06-1:03:00 |
| Ветер: выполнимость и направление галсов | P1 | Q&A 1:07:03-1:10:10 |
| Проверка результата на запреты и конфликты | P1 | Q&A 1:20:09-1:22:25 |
| Главная задача - разбить работу на несколько полетов | P1 | Q&A 1:22:33-1:23:43 |

# 13 Источники

1. Геоскан. Сервис планирования и распределения беспилотных авиационных работ. Исходное техническое задание, 2026.

2. Расшифровка Q&A-встречи с представителями Геоскан. Таймкоды 00:00-1:24:44.